Темперирующая емкость ТЭМ предназначена для растопки шоколадных масс и глазурей и поддержания заданной температуры (термостатирования глазури) с циркуляцией теплоагента, визуальным контролем температуры глазури. Опционально устанавливается автоматический лопастной насос с двигателем 0,55 кВт для перекачки масс.

Устройство:

Внешний корпус и внутренняя емкость цилиндрической формы изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Между внешней и внутренней емкостью находится теплоноситель (вода). В емкость встроено перемешивающее устройство, приводимое в движение мотор-редуктором. В низу емкости установлены два шаровых крана:

- для слива теплоносителя;

- для слива подготовленного продукта.

Под корпусом темперирующей машины установлен насос для циркуляции теплоносителя. В нагревательную рубашку установлены 2 ТЭН.

Управление темперирующей емкостью осуществляется пультом управления, установленным на корпусе:

- регулировка температуры теплоносителя;

- контроль температуры продукта;

- включение перемешивающего устройства;

Подготовка и порядок работы:

В нагревательную рубашку через верхний штуцер заливают теплоноситель (вода) до перелива из сапуна. В емкость загружают шоколадную массу или глазурь. На пульте управления устанавливают необходимую температуру теплоносителя и включают нагрев. При достижении заданной температуры продукт размягчается и переходит в жидкое состояние. После нагрева массы до 40°С запускают перемешивающее устройство и доводят до однородного состояния. После достижения необходимого состояния продукт сливают в выкатную ванну глазировочной машины, либо в другую рабочую емкость.

| Технические характеристики ТЭМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Нагрев, °С | Масса, кг |
| ТЭМ-60 | 60 | 4,37 | до 80 | 100 |
| ТЭМ-100 | 100 | 4,5 | до 80 | 120 |
| ТЭМ-150 | 150 | 4,5 | до 80 | 160 |
| ТЭМ-200 | 200 | 7 | до 80 | 220 |
| ТЭМ-250 | 250 | 10 | до 80 | 280 |
| ТЭМ-350 | 350 | 10 | до 80 | 330 |

| Комплект поставки | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| ТЭМ | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Гарантия:

- Гарантийный срок составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Темперирующая емкость ТЭМ-60 | 278 000,00 |
| Темперирующая емкость ТЭМ-100 | 325 000,00 |
| Темперирующая емкость ТЭМ-150 | 356 400,00 |
| Темперирующая емкость ТЭМ-200 | 374 000,00 |
| Темперирующая емкость ТЭМ-250 | 432 000,00 |
| Темперирующая емкость ТЭМ-350 | 572 000,00 |
| Автоматический насос | 153 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- СДЭК		- www.cdek.ru

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99